Anleitung zum Umbau einer Tacho/DZM Einheit auf blau/rote Beleuchtung

Ascona C / Kadett E

Für die Umrüstung empfiehlt sich etwas technisches Verständnis und handwerkliches Geschick, und natürlich jede Menge Geduld.

Es werden benötigt:

- 19 Stück 5mm LEDs, 15 blaue und 4 rote. LEDs mit hoher leuchtstarke und mit einem so großen Abstrahlwinkel wie möglich zu verwenden. Ich verwende 470nm (blau) 2200 mcd, 32° Abstrahlwinkel.

- 5mm Bohrer.

- Kabel (dünn, ca. 1 m).

- Lötwerkzeug (Lötkolben, Lötzinn, ewt. Lötfett, kleine Zange/Kneifzange).

- Entisolierzange.

- Tacho/DZM Einheit.

- 12V Netzteil.

- 2 Krokodilklemmen

Tipp vor dem Start:

Es ist eine sehr gute Idee sich vorher eine Ersatzeinheit beim Schrott/von ebay zu besorgen, da die Tachofolie/Leiterbahn beschädigt wird! In der empfohlenen Version wird diese teilweise zerstört und die Angelegenheit ist daher NICHT rückgängig zu machen!

Vorbereitung:

Die Einheit aus dem Auto ausbauen (ich gehe davon aus, daß die Methode des Ausbaus bekannt ist), bzw die Ersatzeinheit besorgen und komplett zerlegen. Dazu die Blende entfernen (zwei Schrauben oben an der Einheit). Auf der Rückseite die zwei Halteschrauben vom Tacho entfernen und diesen sammt Haltefeder (für die Tachowelle) entnehmen. Die drei Muttern (Halte- und Kontaktmuttern) vom DZM herausdrehen und diesen herausziehen. Nun die vier (bei Kadett E mit gelber Tankwarnleuchte fünf) Muttern der Zusatzinstrumente entfernen und die kleine Konsole vorsichtig entnehmen. Dabei aufpassen, daß die feinen Zeiger von der Tankanzeige und Temperaturanzeige nicht berührt werden.

Auf der Rückseite alle Lampenfassungen entfernen und den Transistor mitsammt Kühlblech (seitlich an DZM) abschrauben, außerdem die Befestigungsklammer für die Beleuchtung abschrauben. Nun die Tachofolie vorsichtig aus den Verankerungen lösen und entnehmen.

Loch für Loch zum Ziel:

Es werden insgesammt 12 5mm Löcher gebohrt, davon werden 10 mit LEDs bestückt und 2 werden als Kabeldurchführung genutzt.

Auf den Bildern (sorry für die schlechte Qualität, hatte aber leider keine Digitalkamera zu dem Zeitpunkt) ist zu sehen wo die Löcher gebohrt werden müssen. Das Modell auf den Bildern stellt die Version OHNE gelber LED für die Tankanzeige dar (der Umbnau ist hier etwas leichter), bei gelber LED müssen ein paar Veränderungen vorgenommen werden.

Zeichenerklärung:

Roter Kreis: 5mm Loch in welches eine LED gesetzt wird.

Gelber Kreis: 5mm Loch für Kabeldurchführung.

Blauer Kreis: LED festgeklebt (innen).

Rotes X: Fassung für die original Beleuchtung (Glühbirnen).

Bei Einheiten mit gelber LED für die Tankanzeige wird folgendes verändert:

Die Kabeldurchführung (gelber Kreis) wird durch das darüberliegende Loch geführt (roter Kreis) und die sich da befindene LED in das darunterliegende Loch gesetzt. Also Kabeldurchführung und LED werden getauscht!

Außerdem wird die LED am Mehrfachstecker (in der Mitte) nach innen verlegt und in ca. 5mm höhe an der Steilwand der Mahrfachsteckerfassung festgeklebt!

Nun noch das Plastikfreßgewinde für die Schraube des Steckerblechs für den +12V Anschluß der Beleuchtung abreißen, und die obere rote LED dorthin verlegen (ca. 1 cm nach unten), ewt das Loch vorher noch aufbohren!

Unten ist abgebildet wie die LEDs farblich eingesetzt werden, außerdem sind hier die Platzierungen aller LEDs angegeben (Update). Die Kästen zeigen die zusätzlichen LEDs in deren Farbe. Die zusätzlichen LEDs werden in das Gehäuse „gelegt“, mit einem Winkel von ca. 45° zum Boden des Gehäuses (muß aber jeder für sich selbst ausprobieren wie die Belichtung am optimalsten ist). Der Pfeil in den Kästchen gibt die Abstrahlrichtung an.

ACHTUNG! Bei der zusätzlichen roten LED für den roten Bereich beim DZM ist es erforderlich einen Teil es weißen Plastikgehäuses und der reflektierenden Oberfläche der Blende zu schwärzen, da sonst das rote Licht zu sehr oben auf den Zeiger leuchtet (das sieht dann nicht mehr so gut aus).

Nun kann an alle LEDs ein Wiederstand angelötet werden. Wenn die LEDs von www.blauetachos.de sind, werden schon die richtigen Wiederstände mitgeliefert. Ansonsten können Wiederstände von etwa einem halben Kiloohm (ca. 0,5k) verwendet werden. Darauf achten, daß die Wiederstände jeweils am gleichen Bein der Dioden angelötet werden (z.B. an +) da es sonst nachher sehr schwer sein wird alle Dioden richtig herum anzuschließen. Die Länge der Beinchen so kurz wie möglich halten (ca. 5mm Länge).

Leiterplatine adé:

Ab hier geht es nicht mehr zurück! Ich empfehle die Leiterplatine teilweise zu zerschneiden da das verlegen der Kabel und einsetzen der LEDs vereinfacht wird. Hier werden die Komponenten weggeschnitten, die der Beleuchtung im Originalzustand dienen, nun aber überflüssig geworden sind. Auf dem folgenden Bild ist der Bereich gekennzeichnet (grüner Rahmen) in dem ich Adern für die Beleuchtung abgetrennt habe. Ansonsten gelten die gleichen Symbole wie im ersten Bild.

Außerdem müssen an zwei Stellen kleine Kabeldurchführungen in die Leiterfolie geschnitten werden:

Oberhalb des Mehrfachsteckers und im Bereich des DZM, unterhalb der Fassung von der Originalbeleuchtung. Es ist darauf zu achten, daß immer zwischen den Leitern geschnitten wird! Ewt müssen die Beinchen der LEDs stark gebogen werden. Danach die umliegenden Leiter vorsichtshalber mit Tesafilm isolieren/verstärken.

Einbau marke Eigenbau:

An zwei LEDs (eine blaue und eine rote) schonmal kabel anlöten (in ausreichender Länge um die nächstgelegene LED zu erreichen). Diese dann einsetzen: Die rote oberhalb der Mehrfachsteckers (bei gelber TankLED das Kabel durchführen) und die blaue links neben dem Mehrfachstecker, unterhalb der Fassung für die Originalbeleuchtung beim DZM. Die modifizierte Leiterfolie montieren und dabei die Kabel der eben eingesetzten LEDs durch die eben geschaffenen Öffungen in der Leiterfolie durchführen.

Jetzt die restlichen LEDs einsetzen und alle parallel verlöten. Die neun innenliegenden LEDs mit Kabel versehen und einkleben (diese sollen in die oberen Ecken etwas schräg strahlen). Das Kabel durch die 5mm Bohrung führen und ebenfalls an die restlichen LEDs löten (ewt. die großen Öffnungen für die Originalbeleuchtung als Durchführung verwenden).

Da die LEDs auch Strom benötigen wird Masse (-) über Kontaktverbindung vom DZM bezogen und +12V von dem üblichen Anschluß des Beleuchtungssteckers (siehe hierzu auch obriges Bild).

Testen und Nachbessern:

Nach erfolgtem Einbau werden nun alle Instrumente zu Testzwecken eingesetzt (nur mit einer Schraube befestigen). Die Blende wird natürlich auch montiert. Mit einem kleinen Netzteil (12V) und zwei Krokodilklemmen die Beleuchtung anschließen (am besten in einem dunklen Raum) und das hoffentlich positive Ergebnis bewundern. Warscheinlich werden einige Stellen stärker beleuchtet sein als andere (inhomogene Beleuchtung). Das ist ganz normal, da LEDs generell sehr punktuel leuchten. Um das Phänomen zu lindern die zusätzlich eingebauten LEDs (die eingelegt wurden) in ihrem Abstrahlwinkel und Richtung so justieren, daß die best mögliche Ausleuchtung erreicht wird. Hier wird so oft getestet bis das Ergebnis den Vorstellungen entspricht.

Ergebnis: Blau/Rot:

Wenn jetzt alles stimmt, dann die Einheit wieder zusammensetzen. Die Instrumente einsetzen und besfestigen. Zum Schluß die Glühbirnen für die Leuchten (Warnleuchten, Fernlicht etc.) wieder einsetzen, die Glühbirnen für die Beleuchtung weglassen.

Nun raus zum Wagen und die Einheit einbauen und bei Nacht ein paar Runden drehen. Fertig!

Anmerkung:

Dieses ist nur eine Möglichkeit die Tachobeleuchtung umzurüsten und ist deshalb nur wegweisend. Eine Haftung für beschädigte Bauteile übernehme ich daher NICHT!

Änderungen und Verbesserungen können natürlich nach belieben vorgenommen werden, der Kreativität ist daher keine Grenzen gesetzt. Es ist vielleicht auch hilfreich die Gehäuseinnenseite mit Alufolie auszulegen zwecks besserer Reflektion.

Bei weiteren Fragen mich einfach anmailen unter: migselv@phys.au.dk

Autor:

Marcel Garbow		Marcel Garbow

Wassersleben 43		Børglumvej 2B, III, v.252

24955 Harrislee	oder	8240 Risskov

Deutschland			Dänemark