ALDL Stecker Opel nach Demontage der Schutzkappe (mit Querverbindung Draht von A/G)

Belegung der Einzelnen Steck Kontakte

Achtung! je nach Ausrüstung können sie

Anders belegt sein. ! ****

Belegung :

A = Masse
B = Reizleitung Motorelektronik
C = Reizleitung Automatikgetriebe ****
D = Reizleitung LCD-Instrument und Bordcomputer ****
E = Unidirektionale Datenleitung ****
F = Batteriespannung (Klemme 30)
G = Bidirektionale Datenleitung
H = Reizleitung Ride-Control ****
J = Reizleitung Alarmanlage ****
K = Reizleitung ABS ****

Achtung: die Kontakte "A" und "F" dürfen niemals verbunden werden (Kurzschluss)!

Je nach Funktionskreis, dessen Fehlerspeicher ausgelesen werden soll, muss der Kontakt "A" mit dem entsprechenden Kontakt verbunden werden (Draht!).