Check-List beim Kauf eines B-Kadett

Frage:

Hat einer von euch vielleicht etwas wie ein "Check-list" von Sachen welche man sicher beachten soll wenn man ein B-Kadett kaufen möchte.
An welche Stellen befindet sich oft Rost, wo findet man die Stellen, wie kann man die am besten sehen.
Welche Technik muss geprüft werden, und wie macht man das??
Etwas wie ein "Do It Yourself bei Ankauf einer B-Kadett" für Anfänger.
Wenn so etwas noch nicht besteht, wäre es etwas so eine Sache zusammen zu basteln???
Neulinge (wie ich) die noch keine B-Kadett gekauft haben (ich habe) hätten hier bestimmt viel an.

Antworten:

Blech - Abteilung:

- Am besten eignet sich ein spitzer Schraubendreher zum prüfen (klopfen oder drücken)vorne durch den Kühlergrill mit einer Taschenlampe leuchten und sich die Ränder und die oberen Ecken der Frontmaske ansehen! (1)

- Vom Rad aus in den Radkasten sehen!

- Dort ,unterhalb der Blinker, den Zustand der Bleche, wo Kotflügel und unteres Luftleitblech verbunden sind, begutachten. (2)

- Bei voll eingeschlagenem Rad kann man auch die Dome der Vorderachse auf Durchrostungen untersuchen! (3)

- zu der Tür hin gewandt kann man den Zustand der A-Säule, speziell oben wo die Verteifung ist und unten wo der Dreck sich immer ansammelt kontrollieren! (4+5)

- Die Kotflügelauflage kann man auf Rost hin kontrollieren ist sie durchgerostet sieht man es eh vom Motorraum aus! (6)

- Der sogennante S-Bogen gammelt auch gern durch (7)

- Der vordere Längsträger beginnt ab 4 und geht unterhalb von 7 durch bis nach vorne zum Frontblech.

- Diesen auf der gesammten Länge nach Durchrostungen untersuchen. Speziell jedoch im Bereich um 4 und 7.

- In diesem Bereich ist auch das Bodenblech sehr gerne durch!!!

- In die A-Saule kann man gut von innen sehen, wenn die Abdeckung links und rechts in der Fussraum weggenommen wird

- Die vordere Schwellerspitze haben wir ja schon, aber unterhalb der B-Säule (da, wo das Türschloss der vorderen Türe dran ist) gibt es eine Sicke, senkrecht. Wenn diese nicht zu sehen ist, wurde schon mal geschweißt oder gespachtelt.

- Am Ende der Schweller (hinten) ebenfalls auf Durchrostungen untersuchen. von außen/unten, Die vordere Schwellerspitze haben wir ja schon, aber unterhalb der B-Säule (da, wo das sowie vom Radhaus aus betrachtet.

- Daran schließen sich gleich die Radläufe an. Zum Beginn des Rostbefalls sieht man noch nicht viel, deshalb die Radlaufkante u.a. mit zwei Fingern (einer innen - einer außen) abfahren und auf Unebenheiten (Verdickungen) achten. Dort liegen zwei Bleche übereinander und wenn Rost dazwischen ist, kann man ihn an den Erhebungen/Verdickungen zumindest erahnen. Wenn man schon Rost sieht, ist es darunter auf jeden Fall NICHT besser!

- Geht’s weiter zu den Endspitzen (die hintersten unteren Ecken an der Karosserie). Zum einen von außen betrachten, ob Löcher oder Rost zu sehen ist und dann auch von innen (Kofferraum) genau die Kanten untersuchen. Links Reserverad herausnehmen - rechts ist es schwieriger, da der Tank im Weg ist. Dabei lohnt sich auch ein Blick über halb der Radkästen entlang.

- Das Heckabschlussblech gammelt gerne an der unteren Kante. Manchmal nur Flugrost, öfters ganz durchgegammelt. Im Kofferraum sieht man auch die beiden Rahmenlängsträger.

Hier ganz gut der rechte zu erkennen:

Dort auch die Kanten untersuchen auf Rostbefall.

- Dann sowieso noch die Türunterkanten durchsehen. Gerade Türen gehören mit zu den teuren Blechteile (wie auch die Kotflügel).

Orientierungshilfe 1