Orientierungshilfe 2

Heckblech = Kotflügel

Orientierungshilfe 3

- Die Makierungen sollen helfen sich zurecht zu finden!

- Durchrostungen sind in diesem Bereich häufig zu finden.

- Ruhig Großflächig kontrollieren!!!!

- Bei der Längslenkeraufnahme, in dem "Topf" rumstochern. Dieser Bereich ist auch nach Anheben der Rücksitzbank von oben sichtbar!!!

# Technik – Abteilung

Elektrik:

- Ist die Elektrik verbastelt?

- zusätzliche Kabel gezogen? (erkennt man gut, daß die Kabel nicht zusammengebunden als Kabelbaum verlaufen oder unnormale Farben haben)

- funktionieren alle Verbraucher?

Scheinwerfer:

- Sind die Gläser gesund?

- Sprünge, Löcher, innen feucht?

- Bei den vorderen Schweinwerfern auch mal genau ins Glas schauen (Vorsicht: Alkoholvergiftung!!) Die Reflektoren der Scheinwerfer müssen absolut blank und glänzend sein. Wenn nicht, ist ziemlich wahrscheinlich der Reflektor verrostet und muss ausgetauscht werden. Der Tüv schaut da drauf - außerdem sieht man Nachts mehr, wenn diese Teile in Ordnung sind = Sicherheitsaspekt.

Motor: (CIH und OHV)

- Gibt es nicht viel zu sagen, da die Motoren bekanntermaßen recht haltbar sind. Trotzdem: Macht er Geräusche, die sich unnatürlich anhören ???

- Steuerkette überlautes Rasseln (evtl. Längung durch Verschleiß der Kette oder verschlissener Steuerkettenspanner) = hohe Kilometerleistung,

- Ventile sehr laut klappern = kein Kundendienst am Motor gemacht,

- unruhiger Lauf = Vergaser/Zündung/Ventile schlecht eingestellt,

- Öl anschauen (Einfülldeckel und Messstab), wenn schwarz = in Ordnung, wenn braun = Wasser im Öl

- (VORSICHT: evtl. Kopfdichtung kaputt!) - könnte aber nach langer Standzeit auch Kondenswasser sein - dann also nicht ganz so schlimm

- Kühler aufmachen und Wasser anschauen
braune Brühe = evtl. verrostetes Kühlsystem = lange Standzeit oder auch nie Frostschutz verwendet
Ölfilm auf dem Wasser = VORSICHT: Könnte wieder die Kopfdichtung sein!
Motor laufen lassen - Kühler aufmachen (wenn Motor noch kalt ist) und Wasser beobachten. Wenn es richtig sprudelt, ist sehr wahrscheinlich die Kopfdichtung kaputt. Dass sich der Wasserstand ändert und das Wasser nie ganz still steht, ist normal (Wasserpumpe bewegt ja schließlich das Wasser)

- es gibt noch so vieles - die anderen werden auch was zu schreiben wissen ...

Getriebe:

- Lässt es sich einwandfrei schalten?

- schaltet die Automatik vernünftig und weich (nicht mit einer aktuellen S-Klasse zu vergleichen!)

- Macht das Getriebe Geräusche?
PS: Wenn das Getriebe kaputt ist, ist (gebrauchter) Ersatz nicht so teuer wie z.B. ein Kotflügel. (gerade OHV ist recht billig)

- Die Automatik ist da empfindlicher und teurer. PS: Bei der Automatik muss (im Gegensatz zur Schaltung) Öl gewechselt und auch regelmäßig der Ölstand kontrolliert werden. Im Motorraum gibt es dafür einen extra Ölmeßstab auf der (in Fahrtrichtung) rechten Motorseite ziemlich weit hinten. Hinweis: Den Ölstand kontrollieren, wenn der Motor im LEERLAUF läuft, da sonst zu wenig angezeigt wird. Das ist so von Opel vorgeschrieben und tatsächlich richtig!

Achsen/Differential:

- Erst mal unters Auto

- verliert die Hinterachse Öl am Differential? (Nein – gut)

- Beim Fahren auf Geräusche von hinten achten. Heult es förmlich, geht das Differenzial seinem Ende entgegen. Überholung oder Austausch ist dann bald angesagt.

- bewegt sich die Lenkung leicht und gleichmäßig? Eiert der Wagen nur rum (Buchsen ausgeschlagen) oder zieht er auf eine Seite (Achsen krumm oder Spur schlecht/gar nicht eingestellt.

Bremsen:

- Vorsicht - nach langer Standzeit sind die Bremsen oftmals fest und bremsen nicht mehr - Vorsicht deshalb bei Probefahrt

- Wenn der Wagen bremst, bremst er gleichmäßig oder zieht er auf eine Seite?

- Handbremse bei langsamer Fahrt langsam anziehen - ist eine Wirkung spürbar?

- Auch evtl. auf einem Schotterweg Handbremse bis zum Blockieren der Hinterräder anziehen, aussteigen und schauen, ob die Streifen im Schotter etwa gleich lang sind - wenn ja, dann zieht auch die Handbremse ungefähr gleich auf beiden Seiten.

- Dieser Test ersetzt natürlich keinen Bremsenprüfstand und ist ziemlich ungenau - aber ob die Bremsen funktionieren - das sagt er aus.

Ein herzliches Dank an smeagol, Manta-Psycho und Gert Bijvank, die so fleißig Hilfestellungen geliefert haben.